メンテナンス情報（GEO-W2002：ジオテキスタイル補強土壁・急勾配補強盛土設計システム）

| バージョン | 修正年月日 | No | コメント | 対応 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13.00 | 2014/10/29 | 119 | セットアップを変更。 フロッピープロテクトキー版のサポートを終了。 | 済み |
| 2.12.05 | 2012/07/09 | 118 | 土圧が算出されない形状（すべり線と掘削した基礎地盤が一致する等）の場合でも、設計計算書の出力において土圧が０のまま土圧が算出された出力形式になる場合がある不具合を修正 | 済み |
| 2.12.04 | 2011/12/21 | 117 | 外的安定検討の基準点位置のデフォルト値が正しく算出されない不具合を修正。また、それにともない仮想擁壁背面が点線で表示される現象を修正。 | 済み |
| 2.12.03 | 2011/10/27 | 116 | 壁面が垂直の場合、仮想擁壁高さが正しく算出されない場合がある不具合を修正 | 済み |
| 2.12.02 | 2011/07/20 | 115 | 2直線すべりの試行くさび計算において、基礎地盤とすべり線の交点Ｘ座標が仮想擁壁背面の天端Ｘ座標より小さくなった場合、後側すべりのくさび自重が正しく算出されない不具合を修正。 | 済み |
| 2.12.01 | 2011/05/12 | 114 | 使用しているWordのバージョンがWord2000以前の場合、設計計算書の出力できない不具合を修正。 | 済み |
| 2.12.00 | 2011/04/21 | 113 | USBプロテクトキーのドライバーの更新に伴いセットアップを修正。 Windows98/MEのサポートを終了。 | 済み |
| 2.11.25 | 2011/04/11 | 112 | 常時のジオテキスタイルの引張強さの照査において、「W2：深さhにおける活荷重またはその他の載荷重による鉛直荷重」とあるが、死荷重による「W2を考慮する範囲」が表記されていななかったので、表記の修正を行った。 | 済み |
| 2.11.24 | 2010/02/03 | 111 | 円弧すべり計算時の交差判定において、判定時の許容誤差の修正を行った | 済み |
| 2.11.23 | 2009/10/08 | 110 | 盛土が垂直の場合、円弧すべり計算が行なえない不具合があったので修正を行った | 済み |
| 2.11.22 | 2009/07/27 | 109 | 外的安定検討の2直線すべりにおいて、1直線目より2直線目の角度小さくならないように修正を行った。 | 済み |
| 2.11.21 | 2009/04/06 | 108 | 内的安定検討では水位を考慮していないが必要引張力の計算式において、「Ｗ'：浮力を考慮した分割片の土塊重量」と水位を考慮しているような記述になっている。 「Ｗ'：浮力を考慮した分割片の土塊重量」を削除し、Ｗ'をＷに変更。 | 済み |
| 2.11.20 | 2009/03/17 | 107 | 図の表示範囲によって、設計荷重の表示が正しくない場合があったので、修正を行った。 | 済み |
| 2.11.19 | 2009/03/05 | 106 | 滑動に対する安定にしようする、盛土とｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙの粘着力 c を算出する際に使用する補正係数が正しく使用されていなかったので、修正を行った。 | 済み |
| 2.11.18 | 2009/01/29 | 105 | 土質定数を常時と地震時を別の定数にした場合に、設計計算書の滑動に対する安定の表の値が、常時であっても地震時の値が表示されてしまうので、修正を行った。 | 済み |
| 2.11.17 | 2008/08/28 | 104 | 基礎地盤の最終座標が補強領域内で終わっている場合に、円弧すべり計算において座標のエラーが出てしまう場合があったので修正を行った。 | 済み |
| 2.11.16 | 2008/04/10 | 103 | 最上盛土座標の個数の最大数を増やした。 | 済み |
| 2.11.15 | 2008/01/22 | 102 | 材料選定時の選択色の反転と選択がおかしい。選択のチェックをボックスのチェックを外しても外れない、選択したままで他の材料を選択できない。 | 済み |
| 2.11.14 | 2008/01/11 | 101 | 外的安定検討において，２直線すべり法で計算した場合，裏込土の重量が正しく計算されない場合があったので修正した。 | 済み |
|  | 2007/12/10 | 100 | 円弧すべり計算に使用する地盤の形状から鉛直線を削除した。また、地盤線が鉛直の場合傾きを与えていたが、与えないように変更。 | 済み |
| 2.11.13 | 2007/11/26 | 99 | 外的安定における仮想擁壁上の活荷重の修正 仮想擁壁より前面にある活荷重も考慮していた | 済み |
| 2.11.12 | 2006/12/11 | 98 | 外的安定における土塊重量の算出方法の修正 擁壁底面と水位線が近い場合の判定を変更 | 済み |
| 2.11.11 | 2006/11/24 | 97 | 外的安定計算の土圧計算において地山にすべり線が接する場合に正しく計算できない場合があった。 | 済み |
|  |  | 96 | 基礎地盤座標の個数が多い場合，外的検討時に実行時エラーになるデータがあった | 済み |
|  |  | 95 | 「指定した単位に数値を丸める」サブルーチンにおいて「指定された単位で切り捨てる。」部分を変更した | 済み |
|  |  | 94 | ワードのテンプレート(FKTEMP.dot)が無い場合にエラーメッセージを表示する。 | 済み |
| 2.11.10 | 2006/07/04 | 93 | 掘削形状がある場合に基礎地盤の座標計算が正しく設定されない入力データ例があった。 | 済み |
| 2.11.09 | 2006/06/20 | 92 | 底盤の掘削線が斜めになってしまう現象があった。 | 済み |
| 2.11.08 | 2006/06/19 | 91 | 地震時の円弧すべり検討において敷設長を変更すると常時の状態になってしまう。 | 済み |
|  |  | 90 | 外的安定検討においてすべり線が地山にはいらない場合，「すべり線位置の壁面摩擦角」と「すべり線の粘着力」が計算書の表示と実際に計算の時使用している値と異なっている場合があった。 | 済み |
| 2.11.07 | 2006/06/13 | 89 | Version2.11.05において外的安定検討の仮想擁壁自重計算のメンテナンスを行ったところ，鉛直壁において仮想擁壁自重の計算が正しく行われなくなった | 済み |
| 2.11.06 | 2006/06/07 | 88 | 掘削形状がある場合に基礎地盤の座標計算が正しく設定されない入力データ例があった。 | 済み |
| 2.11.05 | 2006/06/02 | 87 | 外的安定検討の仮想擁壁自重計算において水位座標，掘削形状があり基礎地盤が擁壁に食い込んでいるデータにおいて正しく自重が計算されないデータがあった | 済み |
|  |  | 86 | 円弧すべり計算に用いる土質定数の設定において壁面に土が被り，掘削形状がある場合，正しく土質定数が設定できないデータがあった。 | 済み |
|  |  | 85 | 外的安定検討：データによって擁壁幅計算部が正しく設定できない不具合箇所があった。 | 済み |
| 2.11.04 | 2006/05/24 | 84 | Ｗｏｒｄ計算書出力項目：全選択あり，なしボタンを追加した。 | 済み |
|  |  | 83 | Ｗｏｒｄ計算書：表紙や目次にも頁数を表示するよう選択項目を追加する。 | 済み |
|  |  | 82 | Ｗｏｒｄ計算書：はじめにを出力項目に追加。 | 済み |
| 2.11.03 | 2006/05/12 | 81 | Ver2.11.02において補強時の円弧すべりを行い安全率が確定した段階で再度，補強時の円弧すべりのメニューにするとデータがクリアされています。画面上はチェックマークがついているのですが，開くと計算がクリアされているようです。そのまま，Wordへ書き出そうとしても，エラーが発生して強制終了になってしまいます。 | 済み |
| 2.11.02 | 2006/05/11 | 80 | Ver2.11.01において補強時の円弧すべり計算を行う際に，円弧すべりの画面を開いてキャンセルをし，再度円弧すべりの画面を開くと常時を選択すると，地震時と表記され，地震時を選択すると常時と表記される場合があります。また，画面上の表記は常時になっているのに計算は地震時の計算をしているようなところもあります。 | 済み |
| 2.11.01 | 2006/05/08 | 79 | 掘削がある場合のデータにおいて，円弧すべり計算に使用する基礎地盤の土質定数が正しく設定されないデータがあった。 | 済み |
| 2.11.00 | 2006/04/28 | 78 | マウスのかわりにキーボード入力を可能にした。 | 済み |
|  |  | 77 | 設計計算書に貼り付ける図をビットマップファイル(.BMP)からメタファイル(.WMF)に変更した。 | 済み |
|  |  | 76 | 掘削内に基礎地盤があるデータで座標が土壁前面と重なっている時円弧すべり計算ができない。 | 済み |
| 2.10.01 | 2006/01/20 | 75 | 円弧すべり計算に使用する基礎地盤の座標計算箇所をVer2.10.00においてメンテナンスしたがデータによってはまだ不具合箇所があった。（基礎地盤を掘削し，垂直の座標を持つ置換基礎があり更に掘削底面幅の中に置換基礎がある場合のデータで置換基礎の土質定数が掘削地盤の土質定数に置き換わるデータがあった。 | 済み |
| 2.10.00 | 2006/01/13 | 74 | 円弧すべり計算に使用する基礎地盤の座標計算箇所をVer2.09.11においてメンテナンスしたがその中に不具合箇所があった。（基礎地盤を掘削し，更に置換基礎がある場合のデータで置換基礎の土質定数が掘削地盤の土質定数に置き換わるデータがあった。 | 済み |
| 2.09.13 | 2005/12/13 | 73 | 円弧すべりのＲ法の表示図が表示されない場合がある。 | 済み |
|  |  | 72 | 外的安定検討において直壁で水位が仮想擁壁中にある場合，擁壁の自重が正しく計算されないデータがあった。 | 済み |
|  |  | 71 | 基礎地盤座標が鉛直の場合，３点以上からなる鉛直線は２点で定義するようエラーメッセージを出す。 | 済み |
| 2.09.11 | 2005/11/25 | 70 | メッセージ欄のオブジェクトを変更した。（ＧＥＯ－ＢＣ2004と同じ変数名を使用するため） | 済み |
|  |  | 69 | 壁面材位置付近の基礎地盤座標において座標の値を更にメンテナンスした。 | 済み |
|  |  | 68 | 水位線が壁面前面と重なっている場合について座標計算をメンテナンスした。 | 済み |
|  |  | 67 | 計算用座標点数および計算用層数の最大値を増やした | 済み |
|  |  | 66 | 壁面材位置付近の基礎地盤座標においてＹ座標の値が壁面下端に下がってしまう場合がある。 | 済み |
| 2.09.10 | 2005/10/11 | 65 | 外的安定検討において壁背面と鉛直面のなす角(α)の誤差を訂正した。 | 済み |
| 2.09.09 | 2005/07/05 | 64 | 部材登録マスターファイルの書き換わりを防止した。 | 済み |
| 2.09.08 | 2005/04/25 | 63 | 引抜き抵抗力Ｔpの算出時，Ｌe<=0の時，σv=0とした | 済み |
|  |  | 62 | 円弧すべり計算画面－格子点数にアップダウンを表示 | 済み |
|  |  | 61 | 盛土が２段積みになっている検討断面で１段目の盛土に作用している荷重の影響で内的安定のｗ2がマイナスになるデータがあった。 | 済み |
|  |  | 60 | Word2003において図の貼付箇所の修正 | 済み |
|  |  | 59 | メイン画面，円弧すべり画面の枠の修正 | 済み |
| 2.09.06 | 2005/03/31 | 58 | 設計計算書で頁表示なしを指定し，目次を出力した場合，目次に頁数が表示される。 | 済み |
| 2.09.05 | 2005/01/20 | 57 | 直の基礎地盤がある場合で円弧すべり線がその地盤にすべり線が入らないを指定しても入ってしまう場合のデータがあった。 | 済み |
| 2.09.04 | 2005/01/19 | 56 | 直壁の外的安定検討において擁壁自重に不具合が生じるデータがあった。 | 済み |
| 2.09.03 | 2004/12/06 | 55 | 材料敷設間隔の画面で『実行時エラー11 0で除算しました』というメッセージが表示された後強制終了する | 済み |
| 2.09.02 | 2004/09/16 | 54 | 設計計算書出力時に格子中心座標がエラーになり出力できない。 | 済み |
|  |  | 53 | 掘削形状を含めた計算用土層形状座標の最大個数を100から150に増やした。 | 済み |
| 2.09.01 | 2004/07/20 | 52 | Ｗｏｒｄへ図を貼り付ける時，実行時エラー４３０がでる。（マイクロソフトのエラー） | 済み |
| 2.09 | 2004/06/16 | 51 | 外的安定の検討の中で仮想擁壁の自重の作用位置の高さが1.0mプラスされて計算されていると思われます。この結果が出ているのは最新のバージョンからです。 | 済み |
| 2.08 | 2004/06/01 | 50 | 外的安定および円弧すべりの「計算実行」ボタンに色をつける | 済み |
| 2.07.01 | 2004/05/25 | 49 | 「ズーム－拡大」でツールバーが抜ける。 | 済み |
|  |  | 48 | 基礎地盤-1の補強材の敷設を○にしなければ最下層に配置出来ない。 | 済み |
|  |  | 47 | ｗｏｒｄ出力画面で発注者の欄を編集しようとすると実行時エラー438で落ちる | 済み |
| 2.07 | 2004/05/20 | 46 | ３Ｄ.ocxを削除した。 | 済み |
| 2.06 | 2004/02/26 | 45 | 補強材が配置されている盛土よりも前に荷重が作用している場合，内的安定のＴ(引張力)の値が負になる | 済み |
|  |  | 44 | 外的安定検討において直壁の前に埋戻土がある場合，計算誤差の問題で画面と計算書が食い違う現象が起きた。 | 済み |
|  |  | 43 | 外的安定検討において地下水位が擁壁中にあり，掘削線が仮想擁壁の中にある場合の，擁壁自重の計算値の不具合に対して修正を行った。 | 済み |
|  |  | 42 | Word出力の頁をＭＳゴシックにセットした。 | 済み |
|  |  | 41 | 複数の地層線（今ケースは３本）をまたいで掘削を行い、補強材を敷設したところ３本目の地層線に補強材が入りません。 | 済み |
|  |  | 40 | Word出力時に「パスが見つかりません。フォルダ名を設定して下さい」というエラーメッセージがでる | 済み |
| 2.05 | 2003/10/28 | 39 | 土壁前面座標と基礎地盤座標が重なる場合のメンテナンス(再) | 済み |
|  |  | 38 | WindowsXpProfesinal版のWordの頁出力のメンテナンス | 済み |
|  |  | 37 | 土壁前面座標と基礎地盤座標が重なる場合のメンテナンス | 済み |
|  |  | 36 | 擁壁の支持力計算プログラムとの連動（入力データ） | 済み |
|  |  | 35 | 敷設長の最大許容長が水位線の位置と重なる位置の場合の不具合の発生に対して修正を行った。 | 済み |
|  |  | 34 | 外的安定検討において地下水位が擁壁中にある場合，擁壁自重の計算値の不具合に対して修正を行った。 | 済み |
| 2.04 | 2003/07/03 | 33 | 地盤線が盛土前面と交差する場合，座標計算に不具合があるデータに対して修正を行った。 | 済み |
|  |  | 32 | 計算結果の総括において複数の円弧すべり計算を行った場合，計算しない表示図が表示されていた。 | 済み |
| 2.03 | 2003/07/08 | 31 | 入力画面－表示－土質区分の色は同じ土質の層は同色とした。 | 済み |
|  |  | 30 | 円弧すべり計算時の層の上下位置決定プログラムを強固にした。 | 済み |
|  |  | 29 | 外的安定の計算の時、計算用基礎地盤座標個数を増やした。 | 済み |
|  |  | 28 | 外的安定の計算の時、基礎地盤の補正係数がα1＝0.5に固定されていた。マニュアル通り盛土材料区分により表示した。 | 済み |
|  |  | 27 | 基礎地盤に根入れがあり掘削がある場合に前面壁付近における基礎地盤座標が正しくセットできないデータがあった。 | 済み |
|  |  | 26 | 掘削がある場合の最下段および小段上の補強材長が正しくセットできないデータがあった。 | 済み |
|  |  | 25 | 外的安定検討の擁壁底版幅に不具合がおこるデータがあった。 | 済み |
|  |  | 24 | 鉛直土壁の場合でコンピュータの数値誤差のため円弧すべり計算が計算不可になる場合がある。 | 済み |
|  |  | 23 | 水位線を入力した場合基礎地盤座標が鉛直の場合，円弧すべり計算が計算不可になる場合がある。 | 済み |
|  |  | 22 | 円弧すべり計算画面より間隔・材料画面に行き，材料選定ボタンにて材料を追加した場合，円弧すべり計算終了後初期画面にもどるとデータが未設定となる。 | 済み |
|  |  | 21 | 設計計算書・円弧すべり形状図においてＲ法を指定した場合，正しい形状が表示されない場合がある。 | 済み |
|  |  | 20 | 設計計算書・全体安定検討において地震時の検討を行っていないのに、出力されるデータがある。 | 済み |
|  |  | 19 | 設計計算書・計算結果の総括・補強時全体の円弧すべり安定計算・円弧すべり形状で削除した円弧が表示される場合があった。 | 済み |
|  |  | 18 | 設計計算書・計算結果の総括・補強時全体の円弧すべり安定計算・円弧すべり形状の図が小さく表示される場合があった。 | 済み |
|  |  | 17 | 壁面が垂直で地下水位線が盛土内にある場合，エラーメッセージが表示されるデータに対する対処を行った | 済み |
|  |  | 16 | 地震時の全体安定検討（円弧すべり計算）の入力をスキップした場合，地震時の「全ての補強材を考慮した場合の補強時の全体安定検討」の計算書が出力されない。 | 済み |
|  |  | 15 | 基礎地盤座標の重なりチェックに番号を表示した。 | 済み |
| 2.02 | 2002/07/10 | 14 | 入力データによっては内的安定の載荷重W2の考慮範囲に不具合箇所があった。 | 済み |
|  |  | 13 | 計算用基礎地盤座標の最大個数を100から200に変更 | 済み |
|  |  | 12 | 上載盛土部にその他の補強材を設計する際に，マニュアルに記載されている最大敷設間隔を満足していない場合は画面において警告メッセージを表示しているが設計計算書およびＤＸＦファイルには出力可能とした | 済み |
|  |  | 11 | 設計計算書の出力において，全ての場合において「注；γ'= γ の時，土層は水位より上である。」を出力していたが，地下水位線の入力方法を「土質定数γ，γ' で入力」を選択した場合のみの出力とした。 | 済み |
|  |  | 10 | 土質区分の図がデータによっては，正しく表示されな場合がある。 | 済み |
| 2.01 | 2002/05/09 | 9 | 外的安定の検討で仮想擁壁の自重が仮想擁壁下端の位置より後方にある上載盛土において不具合がある。 | 済み |
|  |  | 8 | ΣＴreqを求める画面において，２回目に画面を開いた時，ΣＴreqの値を表示した。 | 済み |
|  |  | 7 | 補強土壁法尻の座標が（０，０）でない時，外的安定の検討の仮想擁壁自重の作用位置に不具合がある。 | 済み |
|  |  | 6 | 材料選定・敷設間隔の画面で材料選定の再入力後，材料規格の一部が入力不可になる。 | 済み |
|  |  | 5 | 円弧すべり出力部の変数のDIMENSION増やす。 | 済み |
|  |  | 4 | 地盤関係の変数のDIMENSIONを増やす。 | 済み |
|  |  | 3 | 補強盛土(勾配；1：1.0～0.6)において必要引張力ΣＴreq 計算時の粘着力の設定に不具合があった。（但し，ＧＥＯ－Ｗ2000は正しい） | 済み |
|  |  | 2 | 入力データ読み込み時に前のデータの残像が残る。 | 済み |
|  |  | 1 | 基礎地盤の層の挿入が出来ない。 | 済み |
| 2.00 | 2002/02/27 |  | GEO-W2002 販売開始 | 済み |
|  | 2002/02/05 |  | GEO-W2002の完成 | 済み |
| 1.00 | 2000/03/27 |  | GEO-W2000 販売開始 | 済み |
|  | 2000/02/21 |  | GEO-W2000 オリジナル・プログラム作成完了 | 済み |